# Các config ẩn của U-Boot – Genesys2 + Viettel

# Các config ẩn của U-Boot – Genesys2 + Viettel

Nguồn đối chiếu:

- configs/genesys2/uboot64_defconfig

- buildroot/output/build/uboot-custom/.config

- buildroot/output/build/uboot-custom/board/openhwgroup/cva6_genesysII/Kconfig

Tiêu chí: Config có hiệu lực trong .config sau build nhưng bị ẩn khỏi giao diện menuconfig do không có prompt, dependency không hiển thị, hoặc được tự động bật bằng select, imply hay giá trị mặc định.

Quy ước: y = bật; “không có” = không có đơn vị vật lý.

## Nhận dạng board Genesys2

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_SYS_ARCH | riscv (chuỗi) | Tên kiến trúc của target, tự động sinh khi chọn RISC-V. |
| CONFIG_SYS_CPU | generic (chuỗi) | CPU generic được đặt mặc định bởi Kconfig của Genesys2. |
| CONFIG_SYS_VENDOR | openhwgroup (chuỗi) | Tên vendor của board. |
| CONFIG_SYS_BOARD | cva6_genesysII (chuỗi) | Tên board dùng khi chọn target CVA6 Genesys II. |
| CONFIG_SYS_CONFIG_NAME | openhwgroup_cva6_genesysII (chuỗi) | Chọn header cấu hình của board Genesys2. |
| CONFIG_BOARD_SPECIFIC_OPTIONS | y (không có) | Config dummy ẩn, tự bật khi target Genesys2 được chọn và kéo theo các dependency của board. |

## Config được board Genesys2 tự động chọn

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_GENERIC_RISCV | y (không có) | Được CONFIG_BOARD_SPECIFIC_OPTIONS chọn; bật nền tảng RISC-V generic. |
| CONFIG_SUPPORT_SPL | y (không có) | Được board chọn để khai báo nền tảng có hỗ trợ SPL. |
| CONFIG_SPL_RAM | y (không có) | Được board chọn khi CONFIG_SPL=y; đưa RAM subsystem vào SPL. |
| CONFIG_ARCH_EARLY_INIT_R | y (không có) | Được CONFIG_GENERIC_RISCV chọn; bật hàm khởi tạo kiến trúc ở giai đoạn init_r. |
| CONFIG_BINMAN | y (không có) | Được CONFIG_GENERIC_RISCV chọn khi có SPL; hỗ trợ đóng gói các image boot. |

## Config tự động sinh từ kiến trúc RISC-V

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_CREATE_ARCH_SYMLINK | y (không có) | Tạo liên kết kiến trúc cần thiết trong quá trình build RISC-V. |
| CONFIG_HAVE_SETJMP | y (không có) | Cho biết kiến trúc hỗ trợ setjmp() và longjmp(). |
| CONFIG_HAVE_INITJMP | y (không có) | Bật hàm initjmp() đi kèm cơ chế setjmp(). |
| CONFIG_SUPPORT_LITTLE_ENDIAN | y (không có) | Cho biết target hỗ trợ thứ tự byte little-endian. |
| CONFIG_SUPPORT_ACPI | y (không có) | Hạ tầng ACPI được kiến trúc RISC-V chọn tự động. |
| CONFIG_SUPPORT_OF_CONTROL | y (không có) | Cho biết kiến trúc hỗ trợ điều khiển phần cứng qua Device Tree. |
| CONFIG_DM | y (không có) | Bật Driver Model cốt lõi, được kiến trúc RISC-V chọn. |
| CONFIG_DM_EVENT | y (không có) | Bật hệ thống sự kiện của Driver Model. |
| CONFIG_BLK | y (không có) | Bật block-device layer; được RISC-V và các driver lưu trữ kéo theo. |
| CONFIG_DM_MMC | y (không có) | MMC/eMMC sử dụng Driver Model. |

## Config tự động sinh từ RV64 và SPL

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_64BIT | y (không có) | Được CONFIG_ARCH_RV64I chọn; U-Boot proper được build 64-bit. |
| CONFIG_SPL_64BIT | y (không có) | Được CONFIG_ARCH_RV64I chọn khi SPL được bật; SPL được build 64-bit. |
| CONFIG_DMA_ADDR_T_64BIT | y (không có) | Kiểu địa chỉ DMA có độ rộng 64-bit. |
| CONFIG_SYS_CACHE_SHIFT_6 | y (không có) | Được nền tảng RISC-V generic chọn; cache-line shift bằng 6. |
| CONFIG_SYS_CACHELINE_SIZE | 64 byte | Kích thước cache line, suy ra từ 2^CONFIG_SYS_CACHE_SHIFT_6. |
| CONFIG_SPL_RISCV_ACLINT | y (không có) | Bật ACLINT trong SPL khi SPL chạy ở RISC-V Machine Mode. |
| CONFIG_SBI | y (không có) | Bật giao tiếp Supervisor Binary Interface cho RISC-V. |

## Giá trị bộ nhớ được tự động suy ra

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_HAVE_TEXT_BASE | y (không có) | Cho biết target có địa chỉ TEXT_BASE hợp lệ. |
| CONFIG_SYS_UBOOT_START | 0x80400000 (địa chỉ byte) | Địa chỉ bắt đầu U-Boot, tự động suy ra từ CONFIG_TEXT_BASE. |

## Device Tree Viettel được truyền sang SPL

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_OF_REAL | y (không có) | Cho biết U-Boot proper sử dụng Device Tree thật. |
| CONFIG_SPL_OF_LIST | viettel/chipyardharnessViettelDualSSV2DDR2GBFPGAConfig (chuỗi) | Device Tree Viettel được tự động truyền từ danh sách DT của U-Boot sang SPL. |
| CONFIG_SPL_OF_REAL | y (không có) | Cho biết SPL sử dụng Device Tree thật. |

## Config ẩn đã được ghi trực tiếp trong defconfig

| Tên config | Giá trị (đơn vị) | Ý nghĩa / nguồn kích hoạt |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_SPL_RAM_SUPPORT | y (không có) | Config không có prompt trong Kconfig nhưng đã được khai báo trực tiếp trong uboot64_defconfig; bật boot SPL từ image có sẵn trong RAM. |

## Lưu ý về menu Viettel

Các config sau thuộc menu VIETTEL SPL FIT loader, nhưng không phải config ẩn. Chúng xuất hiện trong menuconfig khi CONFIG_SPL=y và các dependency tương ứng được thỏa mãn:

- CONFIG_SPL_NPU_HANDOFF_BUILD

- CONFIG_NPU_HANDOFF_BYJUMP_BUILD

- CONFIG_CVA6_SPL_UBOOT_FIT_MAX_SIZE

- CONFIG_CVA6_SPL_NPU_FIT_ADDR

- CONFIG_CVA6_SPL_NPU_FIT_MAX_SIZE

- CONFIG_CVA6_SPL_UBOOT_FIT_FILENAME

- CONFIG_CVA6_SPL_NPU_FIT_FILENAME

- CONFIG_CVA6_SPL_EMMC_DEVICE

Toàn bộ tám config trên hiện đã được khai báo trực tiếp trong configs/genesys2/uboot64_defconfig.